ОАО «Завод Коксохимоборудование»

Номенклатурный

перечень

продукции

Украина, г. Донецк

2008 – 2010

| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Машины и механизмы для обслуживания коксовой батареи |  |  |  |  |  |
| 1 | Электровоз ЭК-14 | 39000-42000 | длина 8000-9000 ширина 3770-3850 высота 4000-5250 | предназначен для транспортирования коксотушильного вагона или вагона для раскаленного кокса от коксовых печей к тушильной башне, рампе, и установке сухого тушения кокса (УСТК) | ширина колеи -1520 мм, максимальная эксплуатационная скорость - 25 км/ч, максимальная сила тяги при трогании с места - 60 - 80 кН, средний срок службы - 12 лет, средний ресурс до капитального ремонта - не менее 24000 час |
| 2 | Коксонаправляющая двересъемной машины | 21930 | длина 4410 ширина 3735 высота 7507 | направление коксового пирога из камеры коксования в коксовозный или коксотушильный вагон | скорость передвижения корзины - 0,06 м/с, рабочий ход корзины - 550 мм, привод передвижения корзины механический или гидравлический |
| 3 | Штанга выталкивающая | от 12960 до 20955 | длина 20760-27572 ширина 340-370 высота 3775-5980 | является составной частью коксовыталкивателя и предназначена для выталкивания коксового пирога из камеры коксовой и пекококсовой печи | по согласованию с заказчиком |
| 4 | Штанга планирная | от 1481 до 3460 | длина 20500-32700 ширина 200-360 высота 200-360 | является составной частью планирного устройства коксовыталкивателя. Предназначена для разравнивания угольной шихты, загруженной в камеру коксования | по согласованию с заказчиком |
| 5 | Корзина коксонаправляющей | от 5570 до 13311 | длина 4260 ширина 1326 высота 7475 | является составной частью коксонаправляющей двересъёмной машины | по согласованию с заказчиком |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 6 | Механизм обслуживания ригельных винтов | не более 294 | длина 1327 - 1427 ширина 495 высота 450 | предназначен для отвинчивания, завинчивания и поворотов ригелей коксовых печей и устанавливается на коксовыталкивателях и двересъемных машинах, или поставляется самостоятельно в качестве запасных частей. Имеет два исполнения: на переменном токе, на постоянном токе | двигатель АРФ43-6УЗ, 380 В, N=1.2 кВт, n=850 об/мин, iм3001 редуктор РЦЗ-135-88.84-ЦК |
| 7 | Машина углеразгрузочная | 91000 и более | длина 10260 ширина 10800 высота 6510 | предназначена для загрузки шихты в камеру коксования и обслуживания стояков для отвода газов и затворов угольной башни | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 8 | Люкосъём |  |  | предназначен для открывания загрузочного люка в камеру коксования | угол поворота 80°, радиус захвата 800, 1000 |
| 9 | Привод люкосъёма |  |  | предназначен для открывания загрузочного люка в камеру коксования | редуктор червячный, передаточное отношение 316,4 либо 362,66 крутящий момент 420; 667; 695 Двигатель МТКН 111-641220/380 В, 50 Гц, 3,5 кВт, 865 минˉ¹, ПВ 40%, исполн. Iм1001 |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| II. Основное технологическое оборудование коксовой батареи |  |  |  |  |  |
| 1 | Клапан реверсивный для газа воздуха и продуктов горения (ГВК): |  |  | предназначен для подачи газа и воздуха в подовые каналы регенераторов коксовых печей, для отвода продуктов горения из подовых каналов в борова и для изменения направления газовых потоков | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
|  | Сборка 1; 4 | 378 | 941х671х1317 |  |  |
|  | Сборка 2; 3 | 335 | 941х470х1317 |  |  |
| 2 | Закладные детали | до 34000 (в зависимости от объема и количества печей в батарее) | диаметр до 114 мм высота 490 мм | являются арматурой (для контроля и подвода газа на обогрев), закладываемой в верхней фундаментной плите коксовой батареи | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 3 | Патрубок в подовый канал | 121 | длина 665 ширина 285 высота 595 | предназначен для соединения клапана реверсивного с подовым каналом регенератора коксовой печи | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 4 | Вкладыш с манжетой | 46 - 47,5 | длина 115-196 ширина 200 высота 200 | предназначен для крепления к ним частей арматуры отопления | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 5 | Глазок наблюдательный верхний | 6,81-10,6 | длина 126-170 ширина 126-150 высота 82-89 | предназначен для наблюдения за состоянием вертикальных каналов и измерения температуры в них | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 6 | Глазок наблюдательный в регенератор | 2,0-7,5 | длина 115-196 ширина 70 высота 125-170 | предназначен для наблюдения за обогревом регенераторов | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 7 | Газопровод перекидной | 11450 - 26200 |  | предназначен для передачи коксового газа из газосборников коксовой и машинной стороны батареи в газопровод прямого коксового газа | изготавливается в различных исполнениях: - с врезным вертикальным отводом (звено и колено цилиндрические); - с врезным вертикальным отводом (звено и колено конические); - с совмещенным вертикальным отводом (звено и колено конические) и других. Диаметр от Dу=1000 мм до Dу=1600 мм и более |
| 8 | Люк загрузочный | 120-180 | высота 212-250 диаметр наружный до 700 | предназначен для защиты от механических повреждений, закрывания и уплотнения загрузочного отверстия коксовой печи с объемом 17,5–51 м3 | изготавливается из жаропрочного легированного чугуна для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 9 | Кран пароинжекции | 7,5 | длина 148 ширина 115 высота 495 | предназначен для подачи пара в стояк с целью создания дополнительного разрежения и бездымной загрузки коксовой печи | изготавливается по ТУ У 29.1-00191543-004:2008. Диаметр Dу= от 25 мм до Dу=75 мм, Pу= 0,9 МПа (9 атм.) |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 10 | Кран гидроинжекции | 6 | длина -138 ширина - 115 высота - 440 | предназначен для переключения расхода воды на форсунку гидроинжекции. Поставляется комплектно с ответными фланцами | изготавливается по ТУ У 29.1-00191543-004:2008. Диаметр от Dу= 25 мм до Dу=50 мм, Pу= 3,5 Мпа (35 атм.) |
| 11 | Газосборник круглого сечения | 35520 - 135740 | длина 32000-101075 (в зависимости от конструкции коксовой батареи) | предназначен для сбора газа, его первичного охлаждения надсмольной водой и отвода через перекидной газопровод для дальнейшей переработки | диаметр от Dу= 1000 мм до Dу=1600 мм и более |
| 12 | Газосборник корытообразного сечения | 134000-194000 | габариты зависят от конструкции коксовой батареи | предназначен для сбора газа, его первичного охлаждения надсмольной водой и отвода через перекидной газопровод для дальнейшей переработки. Снабжен встроенной клапанной коробкой | диаметр от Dу= 1000 мм до Dу=1600 мм и более |
| 13 | Установка стояков для отвода газа | 99000 - 210000 | габариты зависят от конструкции коксовой батареи | поставляются комплектно: стояки, станция насосная, разводка гидроприводов | изготавливается из жаропрочного легированного чугуна и стали для типоразмеров камер коксования объемом 18 - 41,6 м3 |
| 14 | Рамка уплотняющая | не более 105 | длина не более 7363 ширина не более 560 высота не более 38 | предназначена для герметизации камеры коксования коксовых (пекококсовых) батарей | изготавливается из стали 3 |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 15 | Рама (рама-броня) коксовой печи | не более 2800 | длина не более 6693 ширина не более 970 высота не более 650 | предназначена для армирования кладки головок камер и обогревательных простенков коксовых (пекококсовых) печей | изготавливается из жаропрочного легированного чугуна для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 16 | Бронь печи коксовой | не более 3200 | длина не более 7735 ширина не более 1394 высота не более 430 | предназначена для армирования кладки и защиты головочной части коксовых (пекококсовых) печей от механических повреждений и является основанием для установки рам печей | изготавливается из жаропрочного легированного чугуна для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 17 | Дверь коксовой печи машинной стороны | не более 4500 | длина не более 7400 ширина не более 950 высота не более 1045 | в сборе с рамкой уплотняющей предназначена для герметизации камер печей коксовых (пекококсовых) батарей с машинной стороны | изготавливается из жаропрочного легированного чугуна для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 18 | Дверь коксовой печи коксовой стороны | не более 4400 | длина не более 7400 ширина не более 950 высота не более 1045 | в сборе с рамкой уплотняющей предназначена для герметизации печей коксовых (пекококсовых) батарей с коксовой стороны | изготавливается из жаропрочного легированного чугуна для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 19 | Дверь машинной стороны с мембранным уплотнением | не более 4000 | длина не более 7420 ширина не более 1020 высота не более 950 | в сборе с мембраной уплотняющей предназначена для герметизации камер печей коксовых (пекококсовых) батарей с машинной стороны | изготавливается для коксовых печей с объемом камер коксования 30… 51 м3. Снабжена двумя пружинными зажимами |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 20 | Дверь коксовой стороны с мембранным уплотнением | не более 3900 | длина не более 7420 ширина не более 1020 высота не более 950 | в сборе с мембраной уплотняющей предназначена для герметизации печей коксовых (пекококсовых) батарей с коксовой стороны | изготавливается для коксовых печей с объемом камер коксования 30… 51 м3. Снабжена двумя пружинными зажимами |
| 21 | Устройство кантовочное гидравлическое | 9200 | длина 4700-4800 ширина 1000-1840 высота 800-1200 | предназначено для переключения реверсивных кранов и газовоздушных клапанов системы обогрева коксовых батарей | оборудуется гидростанцией, гидроцилиндрами, пневмогидроаккумулятором, ручным насосом и системой автоматизации (ПО) |
| 22 | Стояк для отвода газа | 700 - 1860 | длина 1480-2370 ширина 950-1450 высота 1060-1760 | предназначен для интенсивного охлаждения и отвода коксового газа из камер коксования в газосборник, а также для перекрытия камеры коксования от газосборника во время загрузки шихты и выдачи кокса | изготавливается из жаропрочного легированного чугуна и стали для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3. в следующих исполнениях: -с механическим приводом; -с гидравлическим приводом крышки стояка и пневмоуплотнением; -с гидравлическим приводом крышки стояка и гидроуплотнением; -с гидравлическим приводом и гидроуплотнением крышки стояка и с клапаном в корытообразном газосборнике; -с полным гидравлическим приводом и гидроуплотнением |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 23 | Брызгало оросительное | 2,93 | длина 170 ширина 110 высота 92 | предназначено для орошения коксового газа и устанавливается на газосборниках, перекидных газопроводах, коленах стояков и другом оборудовании | диаметр выходного отверстия для распыления 6 мм |
| 24 | Затворы угольной башни | в зависимости от объема печи | в зависимости от объема печи | предназначены для выпуска шихты из угольной башни в бункера машины углезагрузочной |  |
| 25 | Подъемник скиповый | не более 26608 | длина 11500 ширина 6100 высота 3700 | предназначен для уборки и транспортирования просыпей подпланирной шихты в бункер углезагрузочной машины |  |
| 26 | Лебедка обезграфичивающего устройства | 830 | длина 1764 ширина 905 высота 885 | предназначена для открывания и закрывания крышек клапанов системы обезграфичивания коксовых батарей | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 27 | Лебедка кантовочная | не более 8200 | длина 3863 ширина 1300 высота 1982 | предназначена для переключения реверсивных кранов и газовоздушных клапанов системы обогрева коксовых батарей. Изготавливаются двух типов: с нижним и верхним расположением рычагов | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 28 | Механизм кантовочный | не более 14600 | размеры зависят от отопительной части коксовой батареи | предназначен для периодического переключения газоподводящей арматуры с целью подачи отопительного газа (коксового или доменного) и воздуха в обогревательную систему коксовых (пекококсовых) печей, отводов продуктов горения, подачи воздуха для обезграфичивания газовых каналов и горелок при отоплении коксовым газом | изготавливаются для типоразмеров камер коксования 18 - 41,6 м3 |
| 29 | Кран стопорный Ду 150 | 153,3 | длина 400 ширина 295 высота 540 | служит для отключения подачи доменного газа к обогревательному простенку печи при ремонте и замене крана реверсивного | Ду 150 |
| 30 | Кран реверсивный Ду 150 | 142 | длина 410 ширина 400 высота 580 | предназначен для периодической подачи доменного газа в простенок | Ду 150 |
| 31 | Кран реверсивный Ду 65 | 48 | длина 270 ширина 330 высота 340 | предназначен для периодической подачи коксового газа в простенок | Ду 65 |
| 32 | Кран стопорный Ду 65 | 20,5 | длина 265 ширина 410 высота 490 | предназначен для перекрытия подачи коксового газа в систему отопления | Ду 65 |
| 33 | Патрубок в подовый канал | 121 | длина 665 ширина 285 высота 595 | предназначен для соединения клапана реверсивного с подовым каналом регенератора коксовой печи |  |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 34 | Шибер автоматический | 3400-3600 | длина 2700 ширина 160 высота 3300 | предназначен для регулировки в автоматическом режиме истечения объема продуктов горения, направляемых в вытяжную трубу коксовой батареи |  |
| 35 | Шибер с ручным приводом | 2400-2800 | длина 4400 ширина 160 высота 3300 | предназначен для регулировки в ручном режиме истечения объема продуктов горения, направляемых в вытяжную трубу коксовой батареи | размер сечения (борова) по согласованию |
| 36 | Арматура отопления коксовых печей с нижним и боковым подводом коксового (доменного) газа | 18513 - 83000 | размеры зависят от отопляемой части коксовой батареи | предназначена для подачи и регулирования количества коксового (доменного) газа на отопление коксовой батареи |  |
| III. Оборудование для тушения кокса |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство дутьевое | не более 23000 | длина 4000-6670 высота 3730-5810 диаметр головки дутьевой 2000-3600 | предназначено для ввода охлажденного инертного газа в нижнюю часть камеры установки сухого тушения кокса и равномерного распределения его по сечению камеры навстречу опускающемуся раскаленному коксу | производительность загрузочной камеры УСТК по потушенному коксу 70 т/ч |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 2 | Устройство загрузочное | 26000 | длина 13180 ширина 7000-7840 высота 2500-3050 | предназначено для автоматического открывания (закрывания) горловины камеры установки сухого тушения кокса, а также направления в нее раскаленного кокса из кузова вагона | эл. двигатель МТИ 160М6 380В 7 кВт 930 минˉ¹ редуктор червячно-винтовой i=11,33 |
| 3 | Устройство разгрузочное | не более 33187 | длина 5750-7570 ширина 5400 высота 9225 | предназначено для порционной выгрузки кокса с температурой +180…+250 °С из камеры тушения УСТК на транспортер | исполнение: привод гидравлический или электромеханический; с выгрузкой на транспортер; с выгрузкой на коксовую рампу |
| 4 | Устройство оросительное | не более 2270 | Длина не более 17400 ширина не более 10269 | предназначено для тушения кокса водой с температурой 30…95°С |  |
| 5 | Подъемник передвижной | 165000 | длина не более 13180 ширина не более 11470 высота не более 14000 | предназначен для подъема, транспортирования и загрузки раскаленного кокса в камеру сухого тушения кокса | состоит из самоходной тележки с механизмами, рассчитанными на подъём и перемещение кузова с раскалённым коксом. Грузоподъёмность - 60 тонн, скорость подъёма - 0,5 м/с. Оборудован программным управлением |
| 6 | Механизм передвижения платформы с кузовом коксовозного вагона (устройство стягивающее) | не более 31700 | длина не более 32370 ширина 9340 высота 5910 | предназначен для стягивания кузова коксовозного вагона с платформы и установки в шахте подъёмника | эл. двигатель ILG 186-SaB91-2+A11+C13+H64+KB2+L13+Y53+LIR+K85+K15 220/380 B, 50 Гц, 4 кВт,725 минˉ¹ Ic=25 A, редуктор BKI-765-63 m передаточное число 6 |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| IV. Оборудование для приема и сортировки кокса |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексный агрегат для разделки проб кокса (КРПК) | 444 | длина 2850 ширина 2220 высота 2700 | предназначен для приготовления из общей пробы 4-х лабораторных проб крупностью 0-13 мм массой – 0,25 кг для определения влажности и четырех аналитических проб крупностью 0-0,25 массой по 0,0625 кг для проведения технического анализа кокса |  |
| 2 | Барабан коксопробный | 1200 | длина 2090 ширина 1215 высота 1650 | предназначен для испытания кокса на механическую прочность. Диаметр барабана 1000 мм |  |
| 3 | Пробоотборник | 1060 -3050 |  | предназначен для отбора проб кокса или угля из потока ленточного конвейера, бункера или желоба | типы пробоотборников: наклонный и горизонтальный. В зависимости от массы пробоотборника ПНК и ПКГ изготавливаются шести весовых категорий |
| 4 | Механизм открывания затворов | не более 67550 | длина 45200-129260 ширина 1110-2800 высота 2720-3280 | предназначен для разгрузки кокса с рампы путем поочередного открывания затворов | механизм рампы по требованию заказчика может быть укомплектован системой автоматизированного управления |
| № п/п | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| V. Оборудование химических цехов коксохимических заводов |  |  |  |  |  |
| 1 | Колонны тарельчатые колпачковые | в зависимости от конструкции | диаметр царг по фланцам 1800 - 3500 | предназначены для проведение химических массообменных процессов в различных технологических циклах | изготавливаются двух типов: - с внутренним переливом жидкости; - с наружным переливом жидкости |
| 2 | Конечный газовый холодильник | в зависимости от конструкции | диаметр 5500 высота 48500 | предназначен для конечного охлаждения коксового газа до температуры 30-35 °С |  |
| 3 | Скруббер | в зависимости от конструкции | диаметр 1800 - 3500 высота до 45000 | предназначен для проведения процессов абсорбции в различных технологических схемах | в схеме улавливания бензольных углеводородов изготавливается из конструкционной углеродистой стали, в схеме улавливания сероводорода изготавливается из нержавеющей стали |
| 4 | Сушилка ПС 2,5 – 4,2 ВК | 2500 | длина 329 ширина 1850 высота 2000 | предназначена для сушки сульфата аммония в псевдосжиженном (кипящем) слое |  |
| 5 | Емкостное оборудование различного назначения (сборник маточного раствора, отстойники и др.) | в зависимости от конструкции | в зависимости от конструкции | сбор и хранение различных химических продуктов |  |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 6 | Эвапоратор-охладитель для смолоперегонного цеха | I - ступень: 4800 - 14200 II - ступень: 11600 - 42000 | I -я ступень: диаметр 1000 - 1800 II - ступень: диаметр 1200 - 2400 | предназначен для отделения паров от жидкости в первой и второй технологической ступени | температурный режим I ступени - до 200 °С, II ступени - 390- 400 °С |
| 7 | Механизированный осветлитель надсмольной воды | 18000 - 26000 | длина до 26000 ширина до 16000 высота до 4500 | предназначен для очистки надсмольной воды цикла охлаждения коксового газа от смолистых веществ и фусов методом отстаивания | изготавливаются прямоугольного сечения для объёмов 210 м3 и 380 м3; круглого сечения для объёма 650 м3 |
| VI. Механические конструкции коксовой батареи |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкераж коксовых батарей 18 - 41,6 м3. | зависит от конструкции коксовой батареи | в зависимости от конструкции коксовой батареи | предназначен для сохранения монолитности кладки коксовой батареи и уменьшения разрушающих воздействий на кладку, возникающих в процессе эксплуатации | размеры по согласованию |
| 2 | Металлоконструкции коксовой батареи | зависит от конструкции коксовой батареи | в зависимости от конструкции коксовой батареи | предназначены для обслуживания оборудования коксовой батареи в процессе эксплуатации | размеры по согласованию |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| 3 | Установка беспылевой выдачи кокса | до 230000 (для 2-х блоков печи) | длина 260000 ширина 2300 высота 3750 | предназначена для улавливания пылегазовой смеси, выделяемой при выдаче кокса. Содержит: зонт, газоперепускную тележку, коллектор | размеры по согласованию |
| VII. Вспомогательное технологическое оборудование коксовой батареи |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка станков опускающихся | 5596 - 6125 |  | предназначена для ремонта двери коксовой камеры | размеры по согласованию |
| 2 | Станция для ремонта дверей | 17160 - 22250 |  | предназначена для проведения ремонта двери, уплотняющей рамки, ригельных затворов, кронштейнов, двери планирного лючка, футеровки в вертикальном и горизонтальном положениях, а также для хранения запасных дверей; привод электромеханический | размеры по согласованию |
| 3 | Станок поворотный | 1491 – 2300 |  | используется для хранения дверей | трехпозиционный |
| 4 | Станок стационарный | 620 – 881 |  | применяется для настройки затвора двери двересъемных устройств | размеры по согласованию |
| 5 | Конвейер для уборки просыпей кокса |  |  |  | размеры по согласованию |
| № | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм | Назначение и краткая характеристика | Основные технические характеристики |
| VІII. Подъемно – транспортное оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран мостовой электрический грузоподъемностью 5+5т | в зависимости от конструкции |  | предназначен для подъема и перемещения длинномерных грузов, расположенных перпендикулярно подкрановым путям на участке развески продукции в цехе горячего оцинкования. Средний ресурс службы крана – 20 лет | размеры по согласованию |
| IX. Другое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Чугун передельный | до 5000 | по согласованию с заказчиком | заготовка для дальнейшей механической обработки |  |
| 2 | Чугунные плиты | комплект до 85000 | габариты различные | предназначены для обслуживающих площадок с машинной и коксовой сторон батареи рельсового пути вагона коксотушильного. Объем батареи 17,5 – 51 м3 | размеры по согласованию |
| 3 | Отливки стальные | до 700 | габариты различные | предназначены для дальнейшей механической обработки | размеры по согласованию |
| 4 | Металлоконструкции различного назначения | в зависимости от конструкции | габариты различные | фермы, опоры, колонны, площадки, металлоконструкции грузоподъёмных механизмов и др | размеры по согласованию |